相移光纤光栅

特征：相移光纤光栅是在光纤光栅中引入相位不连续点，在光栅反射谱中产生一个极窄的透射窗口，随相移量的不同透射波长不同。相移光纤光栅可作为密集波分复用（DWDM）系统中的解复用器，相移的大小，位置和相移点的多少对该解复用器的性能有重要影响。

产品规格：

| 参数 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 中心波长 | nm | 1510～1590 |
| 反射率 | % | 50~90 |
| 相移峰带宽 | Pm | 10 |
| 相移点 | -- | 1~10 |
| 栅区涂覆 | -- | Acrylate |
| 栅区长度 | mm | 4～25 |
| 尾纤长度 | m | 1.5/1.5可定制 |
| 具体参数可以定制 |  |  |
| 光谱图 |  |  |